Kravspecifikation

Systemoversigt & Afgrænsning (Kontekst)

- Styring & Hjerne: Raspberry Pi hoster webserver og håndterer logik.

- Sensorer: GY-53 (Time-of-Flight afstands-sensor) og IR-reflektionssensorer.

- Kommunikation: UDP over Wi-Fi.

- Out of Scope: Bilen skal ikke kunne køre på ujævnt underlag (f.eks. græs/tæpper) eller navigere uden for de definerede baner.

Funktionelle Krav

F-01: Vægfølgning (Autonom tilstand)

- F-01.1: Robotbilen skal autonomt følge en væg ved hjælp af input fra en GY-53 afstandssensor.

- F-01.2: Under kørsel skal bilen holde en afstand til væggen på minimum 5 cm og maksimum 10 cm.

- F-01.3: Når væggen slutter, skal robotbilen automatisk dreje omkring hjørnet og fortsætte vægfølgningen på bagsiden af væggen.

F-02: Sumo-brydning (Autonom tilstand)

- F-02.1: Robotbilen skal ved hjælp af sin GY-53 sensor lokalisere og skubbe alle papkasser ud af banen.

- F-02.2: Banen er afgrænset af sort tape på en hvid træplade. Bilen skal ved hjælp af IR-reflektionssensorer registrere tapen og holdes 100% inde på banen under hele disciplinen.

- F-02.3: Bilen skal kunne håndtere papkasser af varierende størrelser.

F-03: Fodboldkamp (Manuel Fjernstyring)

- F-03.1: Robotbilen skal kunne styres manuelt via en trådløs controller.

- F-03.2: Controlleren skal som minimum kunne sende styrekommandoerne: Frem, Tilbage, Drej Venstre, Drej Højre og Stop.

F-04: Tilstandsskift (Modes)

- F-04.1: Raspberry Pi'en skal hoste en lokal hjemmeside.

- F-04.2: Brugeren skal via hjemmesiden kunne skifte mellem bilens tilstande: Wall-follow, Sumo-brydning og fodboldkamp.

Ikke-Funktionelle Krav

NF-01: Strøm & Batteriovervågning

- NF-01.1: Robotbilen skal kunne gennemføre alle tre discipliner i træk på én enkelt batteriopladning.

- NF-01.2: Bilens aktuelle batteristatus (f.eks. spænding i Volt eller batteriprocent) skal kontinuerligt vises på et display bestående af tre 7-segment elementer.

NF-02: Netværk & Performance

- NF-02.1: Den manuelle styring skal kommunikere via UDP over Wi-Fi.

- NF-02.2: Systemets latency fra et knaptryk på controlleren til fysisk reaktion på bilen må maksimalt være 100 ms.

- NF-02.3: Hvis systemet i mod forventning skulle miste forbindelse eller på anden måde fejle, skal i rød LED blinke og motor skal stoppe.

NF-03: Fysiske Rammer (Chassis)

- NF-03.1: Alle komponenter (sensorer, Raspberry Pi, batteri, drivere) skal monteres forsvarligt, så intet rasler af i og så intet stikker ud over bilens oprindelige chassis-afgrænsning under kørsel.